基础域名地址：http://39.108.77.178:8001 统一前缀：/api/admin/cars

鉴权说明：除【车辆位置上报】接口免登录鉴权，其余所有接口请求头必须携带登录token认证

接口清单

1. POST /api/admin/cars/setStatus

接口功能：设置小车运行状态（远程控车指令下发） 权限：需要登录鉴权 请求参数（Query参数）

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| car_id | int | 目标车辆编号 |
| ctl_code | int | 控制指令编码 |

ctl_code 枚举定义

0 ACTIVATE    启用车辆

1 PAUSE       暂停车辆运行

2 CONTINUE    继续运行（从暂停恢复）

3 CANCEL      取消当前任务

4 INACTIVATE  停用车辆

业务逻辑简述

- PAUSE：车辆处于WORKING工作中时，下发ROS指令终止导航目标；非工作状态返回错误

- CONTINUE：仅车辆处于PAUSE暂停状态允许恢复

- ACTIVATE：启用车辆，加载绑定任务，无任务则置为空闲FREE

- INACTIVATE：车辆正在工作时不允许停用

- CANCEL：取消任务，任务标记为失败，关联订单同步失败

返回示例（成功）

{

"code": 200,

"msg": "success",

"data": null

}

2. POST /api/admin/cars/runDemo

接口功能：启动小车预设演示轨迹任务 权限：需要登录鉴权 请求参数（Query参数）

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| car_id | int | 车辆ID，默认=1 |
| taskId | int | 演示任务编号；taskId=0 停止正在运行的demo |

业务逻辑

- 仅车辆状态为FREE空闲时，才能启动演示轨迹

- 小车执行demo时状态变更为WORKING

- taskId=0：下发指令停止当前demo运动

成功返回

{

"code": 200,

"msg": "success",

"data": null

}

3. POST /api/admin/cars/processImage

接口功能：车载图像接收+路面识别处理，返回处理后视频流 权限：需要登录鉴权 传参两种模式（二选一）

- 不传UploadFile：主动向ROS小车请求车载相机原始画面

- 上传图片文件：使用前端上传图片进行识别

返回：持续图片流 multipart/x-mixed-replace（可直接在页面展示识别效果图）

使用场景：视觉调试、道路识别效果预览

4. POST /api/admin/cars/position/upload

接口名称：小车位置实时上报接口 完整地址 /api/admin/cars/position/upload 权限：免鉴权（车端ROS节点调用） 请求体JSON

{

"car_id": 1,

"x": 1.25,

"y": 3.60,

"speed": 0.15

}

参数说明

- car_id(int)：车辆唯一标识

- x(float)：全局坐标系X坐标

- y(float)：全局坐标系Y坐标

- speed(float)：小车当前行驶线速度 m/s

作用：ROS小车定时推送定位信息，后端内存缓存最新坐标 返回示例

{

"code": 200,

"msg": "success",

"data": {

"car_id": 1,

"x": 1.25,

"y": 3.60,

"speed": 0.15,

"update_time": "2026-07-30 21:40:00"

}

}

5. GET /api/admin/cars/position/all

接口名称：获取全部小车实时位置 完整地址 /api/admin/cars/position/all 权限：免鉴权（前端页面轮询） 无请求参数

前端建议轮询间隔：300~500ms，用于地图实时渲染小车点位

返回示例

{

"code": 200,

"msg": "success",

"data": {

"1": {

"car_id": 1,

"x": 1.25,

"y": 3.60,

"speed": 0.15,

"update_time": "2026-07-30 21:40:00"

}

}

}

当前可直接联调、已打通链路

POST /position/upload 车端上报位置 GET /position/all 前端读取坐标渲染地图

其余接口状态说明

- /setStatus、/runDemo：远程控车指令接口 底层依赖ROS节点双向通信，当前仿真阶段可测试；真实小车导航指令后续完善Autoware导航后正式投入使用

- /processImage 视觉识别调试接口 现阶段属于拓展调试功能，基础地图可视化开发暂时不需要对接

补充关键限制

- 车辆位置使用内存缓存，后端重启后所有坐标清空，不会持久化存入数据库

- position/upload 无鉴权，专门给WSL/实体小车使用，不要暴露给公网非信任环境

- 所有带鉴权接口，如果token失效会返回4xx错误码，前端需要做登录过期跳转